KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Olejový vosk

Tieto údaje vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Príloha II-EU.

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Dátum vydania				28.05.2015

  - Identifikátor produktu

Názov produktu				Olejový vosk

  - Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Využitie látky/príprava			Povrchový náter pre exteriéry a interiéry.

  - Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Názov firmy				Ottosson Färgmakeri AB

Poštová adresa				Lillegårdsvägen 14

PSČ					247 70

Mesto					Genarp

Štát					Švédsko

Telefón					004640482574

Fax					004640482670

E-mail					info@ottossonfarg.com

Webová stránka			http://www.ottossonfarg.com

Kontaktná osoba			Gunnar Ottosson

  - Núdzové telefónne číslo

Núdzový telefón			112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia 		Flam. Liq. 3; H226;

(ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]		Acute tox. 4; H302;

Acute tox. 4; H312;

Skin Irrit. 2; H315;

Skin Sens. 1; H317;

Eye Irrtit. 2; H319;

Acute Tox. 4; H332;

Aquatic Chronic 2; H411;

2.2. Prvky označovania

Výstražné piktogramy (CLP)

Zloženie uvedené na označení	Terpentín, olej: 20 – 40%

Signálne slovo	Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia	H226 Horľavá kvapalina a pary.

H302 Škodlivý po požití.

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331 Nevyvolávajte zvracanie.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládke nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

2.3. Iná nebezpečnosť

PBT/vPvB	Tento výrobok nie je klasifikovaný ako PBT alebo vPvB.

Opis nebezpečnosti	Vplyv na zdravie: Produkt je škodlivý

Nebezpečenstvo požiaru: Uskladňovať ako horľavú tekutinu.

Environmentálne ohrozenia: Nebezpečné pre životné prostredie.

Fyzikálno-chemické vplyvy	Viskózna tekutina. To nie je vplyv. Hm?

ODDIEL 3: Zloženie/Informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Látka				Identifikácia			Klasifikácia		     Obsah

Terpentín, olej 			CAS no.: 8006-64-2		R10			    20 – 40 %

EC no.: 232-350-7		Xn;R20/21/22, R65

Indexové č.: 650-002-00-6	R43

Synonymá: Terpentín		Xi; R36/38

N; R51, R53

Flam. Liq. 3; H226

Acute tox. 4; H332

Acute tox. 4; H312

Acute tox. 4; H302

Asp. Tox. 1; H304

Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 2; H411

Prevarený ľanový olej		CAS no.: 68649-95-6					     20 – 40 %

EC no.: 272-038-8

Damara				CAS no.: 9000-16-2					       1 – 20 %				EC no.: 232-528-4		DSD/DPD Klasifikácia,

Poznámky: Látka nie je

klasifikovaná ako nebezpečná

Carnauba vosk 			CAS no.: 8015-86-9					       1 – 20 %

EC no.: 232-399-4		DSD/DPD Klasifikácia,

Poznámky: Látka nie je

klasifikovaná ako nebezpečná

Včelí vosk			CAS no.: 8012-89-3					       1 – 10 %

EC no.: 232-383-7		DSD/DPD Klasifikácia,

Poznámky: Látka nie je

klasifikovaná ako nebezpečná

Poznámky k látke		R-vety a význam H-viet sú uvedené v oddiele 16.

Ak sú stanovené expozičné limity v pracovnom prostredí, tak  sú uvedené v oddiele 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné	Vyzlečte kontaminovaný odev. Ak je osoba v bezvedomí, nikdy jej nepodávajte nič cez ústa.

Pri nadýchaní sa	Čerstvý vzduch a oddych.

Pri kontakte s pokožkou	Umyte pokožku mydlom a vodou. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s očami	Držte viečka rozpojené. Okamžite vypláchnite oči dostatočným množstvom vody alebo očným roztokom. Vyplachujte asi 10 minút. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití	Vypláchnite ústa vodou. Ak je osoba pri vedomí, dajte jej okamžite vypiť 1-2 poháre vody. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Akútne príznaky a účinky	Nadýchanie sa: Škodlivé pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Kontakt s kožou: Škodlivé pri kontakte s pokožkou. Dráždi pokožku. Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť senzibilizáciu.

Kontakt s očami: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Požitie: Škodlivý po prehltnutí. Môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a hnačku.

4.3. Údaj o potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ďalšie informácie	Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky	Haste penou odolnou voči alkoholu, oxidom uhličitým, suchým práškom alebo vodnou hmlou.

Nevhodné hasiace 	Priamy vodný prúd.

prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Hrozba požiaru a výbuchu	Horľavá tekutina a výpary. Môže vytvoriť výbušnú zmes so vzduchom. Výpary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa pri zemi rozšíriť k zápalným zdrojom.

Nebezpečné splodiny		Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

horenia

5.3. Rady pre požiarnikov

Ďalšie informácie	Ak to nie je riskantné, odstráňte nádoby z miesta požiaru; inak ich opatrne chlaďte vodným postrekom. Nedovoľte hasenie okolia vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Všeobecné opatrenia	Zabezpečte dostatočné vetranie. Zamedzte kontaktu s kožou, očami a odevom. Zamedzte kontaktu so zápalnými zdrojmi.

Osobné ochranné opatrenia	Použite ochrannú výbavu tak, ako je to uvedené v oddiele 8.

Nebezpečné splodiny	Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

horenia

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

Osobné ochranné opatrenia	Použite ochrannú výbavu tak, ako je to uvedené v oddiele 8.

6.1.2. Pre pohotovostný personál

Pre pohotovostný personál	Pri rozliatí malého množstva: použite ochrannú výbavu tak, ako je to uvedené v oddiele 8.

Pri väčších únikoch: použite protichemický ochranný odev a dýchací prístroj.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Opatrenia na ochranu		Vyhnite sa úniku produktu do vodného toku alebo kanalizácie,

životného prostredia	kontaminovaniu pôdy či vegetácie. Ak to nie je možné, okamžite upovedomte políciu a príslušné orgány.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a na čistenie

Metóda čistenia	Nechajte rozliatu látku vsiaknuť do vermikulitu alebo piesku, zeme alebo iného inertného materiálu a tento umiestnite do uzatvárateľných nádob. Takto nazhromaždený produkt sa likviduje ako nebezpečný odpad, viď oddiel 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Ďalšie inštrukcie	Viď oddiel 8 pre informácie ohľadom osobného ochranného vybavenia.

Viď oddiel 13 ohľadom nakladania s odpadom.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zaobchádzanie	Zabezpečte dostatočné vetranie. Zamedzte kontaktu s kožou, očami a odevom. Zamedzte vdychovaniu výparov z tohto produktu. Zabráňte kontaktu s iskrami, otvoreným ohňom a horúcimi povrchmi. Pred prestávkou a po práci si umyte ruky

Ochranné bezpečnostné opatrenia

Preventívne protipožiarne	Vyhýbajte sa kontaktu so zdrojmi vznietenia.

bezpečnostné opatrenia

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladovanie	Skladuje sa ako horľavá látka. Skladujte v dobre uzavretých nádobách na chladnom, suchom a dostatočne vetranom mieste, mimo dosahu zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Otvorené nádoby musia byť opätovne dôsledne uzavreté a skladované vo vzpriamenej polohe, aby sa vyhlo únikom.

Špecifické riziká a vlastnosti	Neskladujte produkt v blízkosti zdroja tepla, iskier alebo otvoreného ohňa.

Podmienky, ktorým je 	Zabráňte kontaktu so silne oxidačnými činidlami.

potrebné sa vyhnúť

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Špecifické použitie	Rozpúšťadlo

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Látka				Identifikácia			Hodnota		     TWA Rok

Terpentín, olej 			CAS no.: 8006-64-2		8 hodín TWA: 100 ppm	        2011

EC no.: 232-350-7		8 hodín TWA: 566 mg/m3

Indexové č.: 650-002-00-6	15 min: 150 ppm

Synonymá: Terpentín		15 min: 850 mg/m3

HS

8.2. Kontroly expozície

Obmedzenia pre expozíciu	Zabezpečte dostatočné vetranie. Zamedzte kontaktu

na pracovisku	s pokožkou, očami a odevom. Zamedzte vdychovaniu výparov z tohto produktu. Pri používaní tohto produktu nie je povolené jesť, piť alebo fajčiť. Pred prestávkou a po práci si umyte ruky.

Ochrana dýchacích ciest

Ochrana dýchania	V prípade, že nie je zabezpečené dostatočné vetranie používajte respiračnú výbavu s plynovým filtrom typu A.

Ochrana rúk

Vhodný typ rukavíc	Používajte ochranné nitrilové rukavice.

Ochrana očí/tváre

Ochrana očí	V prípade, že existuje riziko kontaktu, používajte ochranné bezpečnostné okuliare alebo kryt na tvár.

Ochrana kože

Ochrana kože (okrem rúk)	Majte oblečený vhodný ochranný odev.

Nebezpečenstvá z tepla

Nebezpečenstvá z tepla	Horľavý produkt.

Kontrola environmentálnej expozície

Kontrola environmentálnej 	Vyhnite sa úniku do vody a kanalizácie.

expozície

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálne skupenstvo	Ako pasta

Farba	Svetlo žltá

Zápach	Ako terpentín a ľanový olej

Poznámky, pH (pri dodaní)	Nestanovené

Poznámky, teplota topenia/	Nestanovené

rozsah topenia

Poznámky, teplota varu/	Hodnota: 150 - 180 0C

rozsah varu

Bod vzplanutia	Hodnota: 35 0C

Horľavosť (pevné, plynné	Irelevantné

skupenstvo)

Poznámky, limit pre

výbušnosť	Nestanovené

Tlak pár	Hodnota: 6,7 hPa

Testované pri teplote: 25 0C

Poznámky, Tlak pár	Terpentín

Špecifická hmotnosť	Hodnota: 0,820 g/cm3

Rozpustnosť vo vode	Nerozpustný

Poznámky, viskozita	Viskózny

9.2. Iné informácie

Iné fyzikálne a chemické vlastnosti

Fyzikálne a chemické 	VOC: max 400 g/l

vlastnosti

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita	Nereaktívny

10.2. Chemická stabilita

Stabilita	Produkt je stabilný za normálnych podmienok používania a skladovania.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Možnosť nebezpečných	Bez odporúčania.

reakcií

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa 	Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, iskier alebo otvoreného

treba vyhnúť	ohňa.

10.5. Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým sa 	Silné oxidačné činidlá.

treba vyhnúť

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty	Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Toxikologické informácie

Látka			Terpentín, olej

LD50 ústne		Hodnota: > 5000 mg/kg

Druh zvieraťa použitého na testovanie: potkan

LD50 kožné		Hodnota: > 2000 mg/kg

Druh zvieraťa použitého na testovanie: zajac

LC50 nadýchanie sa	Hodnota: > 12 mg/l

Druh zvieraťa použitého na testovanie: potkan

Trvanie: 6 hod

Akútna toxicita		Koža: Dráždi kožu

Oči: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Požitie: Požitie a vdýchnutie látky môže byť smrteľné.

Látka			Prevarený ľanový olej

LD50 ústne		Hodnota:  >15000 mg/kg

Druh zvieraťa použitého na testovanie: potkan

Potenciálne akútne účinky

Nadýchanie sa	Škodlivé pri nadýchaní sa. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Kontakt s kožou	Škodlivé pri kontakte s kožou. Dráždi kožu.

Kontakt s očami	Spôsobuje vážne dráždenie očí.

Požitie	Škodlivé pri požití. Môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a hnačku.

Nebezpečenstvo vdýchnutia	Viskózny produkt. Bez nebezpečenstva.

Oneskorené účinky/Opakovaná expozícia

Senzibilizácia		Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

STOT-jednorazová expozícia	Nespôsobí poškodenie orgánov.

STOT-opakovaná expozícia	Nespôsobí poškodenie orgánov.

Karcinogenita, mutagenita alebo reprodukčná toxicita

Karcinogenita		Nie sú známe žiadne karcinogénne vlastnosti.

Mutagenita		Nie sú známe žiadne mutagénne vlastnosti.

Teratogénne vlastnosti	Nie sú známe žiadne teratogénne vlastnosti.

Reprodukčná toxicita	Nie je známa žiadna reprodukčná toxicita.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekologická toxicita	Toxický pre vodné organizmy.

Toxikologické údaje o látkach

Látka	Terpentín, olej

Acute aquatic, ryby	Hodnota: 26 mg/l

Druh: Danio rerio (Danio pruhované)

Trvanie: 96 hod

Acute aquatic, Daphnia	Hodnota: 6,4 mg/l

Druh: Daphnia magna (Perloočka veľká)

Trvanie: 48 hod

Perzistenia a degradovateľnosť 	Látka je ľahko biologicky rozložiteľná.

Biologická rozložiteľnosť	Hodnota: 72

Čas testovania: 28 dní

Metóda testovania: OECD 301F

Bioakumulácia	Chýbajú údaje.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia a 			Látka je ľahko biologicky rozložiteľná.

degradovateľnosť

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál	Chýbajú údaje.

12.4. Mobilita v pôde

Mobilita	Látka je nerozpustná. Tento produkt je viskózny.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výsledky posúdenia PBT		Tento produkt nie je klasifikovaný ako PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Detaily o životnom 		Toxický pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcim účinkom.

prostredí, zhrnutie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Nebezpečný odpad	Vyradený materiál a s ním súvisiaci odpad sú klasifikované ako nebezpečný odpad podľa nariadenia EÚ o odpadoch. Pri potrebe likvidovať odpad, kontaktujte oficiálnych spracovateľov odpadu. Vyžaduje sa povolenie.

Obaly z nebezpečného	Vyprázdnené, nevyčistené obaly sú nebezpečný odpad.

odpadu

Produkt klasifikovaný ako	Áno

nebezpečný odpad

Obaly klasifikované ako	Áno

nebezpečný odpad

Kód odpadu v EWC	EWC: 08 01 11 odpadová farba a lak obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

EWC: 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Iné informácie	Odpad umiestňujte na povolenej skládke nebezpečného odpadu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN

ADR				1263

RID				1263

IMDG				1263

ICAO/IATA			1263

14.2. Správne expedičné označenie OSN

ADR	FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL

RID				FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL

IMDG				FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL

ICAO/IATA			FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR				3

Číslo nebezpečnosti		30

RID				3

IMDG				3

ICAO/IATA			3

14.4. Obalová skupina

ADR				III

RID				III

IMDG				III

ICAO/IATA			III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

ADR				Áno

RID				Áno

IMDG				Áno

ICAO/IATA			Áno

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

ADR doplnkové informácie	Obmedzenia pre tunely: (D/E)

EmS				F-E,S-E

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Iné informácie

Iné informácie			Uvedené pravidlá sa tohto tovaru netýkajú.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Vnútroštátne právne predpisy	Skladovať ako horľavú kvapalinu.

Legislatíva a právne 		Karta bezpečnostných údajov je vytvorená v súlade s prílohou II

nariadenia	nariadenia EÚ REACH č. 1907/2006. Klasifikácia podlieha usmerneniu (ES) č. 1272/2008 vrátane príslušných legislatívnych zmien.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Vykonané hodnotenie		Nie

chemickej bezpečnosti

Vyžaduje sa správa o 		Nie

o chemickej bezpečnosti (CSR)

ODDIEL 16: Iné informácie

Klasifikácia podľa nariadenia 	Flam. Liq. 3; H226;

Európskeho parlamentu 	Acute tox. 4; H302;

a Rady (ES) č. 1272/2008 	Acute tox 4; H312;

[CLP/GHS]			Skin Irrit 2; H315;

Skin Sens. 1; H317;

Eye Irrit. 2; H319;

Acute. Tox. 4; H332;

Aquatic Chronic 2; H411

Zoznam príslušných R-viet	R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

(pod hlavičkami 2 a 3)		R51 Jedovatý pre vodné organizmy.

R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

R36/38 Dráždi oči a pokožku.

R53 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

R10 Horľavý.

Zoznam príslušných H-viet	H302 Škodlivý po požití.

(Oddiely 2 a 3)			H304 Môže byť smrteľný po požití a vdýchnutí do dýchacích ciest.

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H315 Dráždi pokožku.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Verzia				1

Zodpovedný za kartu 		Ottosson Färgmakeri AB

bezpečnostných údajov